Allegato 8

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PREMESSA

Di seguito vengono riportati i controlli che il Gestore è tenuto ad effettuare a seguito del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il Gestore deve confermare i controlli riportati eliminando quelli non pertinenti per la tipologia di animale allevato o alle condizioni impiantistiche, proponendo, se necessario, modifiche che devono essere puntualmente motivate e identificate.

1 PARAMETRI DA MONITORARE

  - Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1– Materie prime

| Denominazione | Modalità di stoccaggio | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Tipo di controllo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alimenti (caratteristiche tecniche) | Es. silos, sacconi | Alimentazione | t/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo su quantità | Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore) |
| Disinfettanti (schede tecniche) | Es. Taniche, contenitori in plastica, ecc. | Disinfezione fine ciclo | Kg-L/anno | Ogni ricezione o ogni 2 mesi | Visivo | Contabilità e registro |
| Altro |  |  |  |  |  |  |

Tab. 2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

| Denominazione | Peso unitario | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capi in entrata | kg | Unità | In ingresso | Registro |
| Capi presenti a fine ciclo | kg | Unità | A fine ciclo | Registro |
| Carne prodotta | kg | kg | A fine ciclo | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| N° uova prodotte | n. | / | Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Peso (vivo presente a fine ciclo) | kg | kg | Fine ciclo e annuale | Registro |
| Durata ciclo | d | Giorni/ciclo | Fine ciclo | Registro |
| Capi deceduti | n. | Unità/ciclo | A fine ciclo | Registro |
| N° suinetti nati | n. | / | Anno | Registro |
| Scrofe/scrofette allevate mediamente | kg | Unità | Anno | Registro |

  - Consumo risorse idriche

Tab. 3 – Risorse idriche

| Tipologia di approvvigionamento | Fase di utilizzo | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozzo aziendale | Alimentazione, lavaggi | m3 | A fine ciclo/ Anno | Contalitri e registro |
| Acquedotto | Alimentazione, lavaggi | m3 | A fine ciclo/ Anno | Contatore e registro |
| Rete Consorzio bonifica | Alimentazione, lavaggi | m3 | A fine ciclo/ Anno | Moduli di acqua e registro |

  - Consumo energia

Tab. 4– Energia

| Descrizione | Tipologia | UM | Frequenza autocontrollo | Fonte dato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energia importata da rete esterna | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo / Anno | Contatore e registro |
| Energia autoprodotta | Energia elettrica | MWh/a o TEP | A fine ciclo / Anno | Contatore e registro |
| Combustibili | Gasolio, GPL, Metano ecc. | m3 | A fine ciclo / Anno | Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore) |
| Altro |  |  |  |  |

  - Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l’utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni) mediante l’utilizzo di Bat-Tool;

- stima mediante analisi degli effluenti.

  - Emissioni in aria

1.5.1 Emissioni diffuse

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno una volta l’anno, applicando il sistema informatico Bat-Tool. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano

1.5.2 Emissioni convogliate soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del dlgs 152/2006.

Tab. 5- Inquinanti monitorati

| Inquinanti monitorati | E1 | E2 | En | MODALITA’ DI CONTROLLO E FREQUENZA |  | Metodi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Continuo | Discontinuo | Da compilare a cura dell’autorità competente |

# Tab. 6 - Sistemi di trattamento emissioni

| Punto emissione | Sistema di abbattimento | Parti soggette a manutenzione (periodicità) | Punti di controllo del corretto funzionamento | Modalità di controllo (frequenza) | Modalità di registrazione dei controlli effettuati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- GESTIONE

Tab. 8 – Gestione impianto

| Operazione | Tipo di controllo | Frequenza controllo | Modalità di registrazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulizia superfici interne | Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo | A fine ciclo |  |
| Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico | Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso | Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico |  |
| Verifica funzionalità sistema disinfezione | Controllo del corretto funzionamento (assenza perdite, pulizia canalette raccolta …) | Mensile | Registrazione |
| Verifica corretta nebulizzazione sostanze pericolose | Controllo visivo della nebulizzazione ed assenza di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta | Ad ogni utilizzo | Registrazione in caso di anomalia |
| Trattamento derattizzazione | Controllo posizioni e presenza bocconi | Ad ogni intervento | Registro |
| Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi | Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario | Ad ogni intervento | Registro |
| Verifica condizioni superfici contenitori effluenti | Controllo visivo assenza lesioni e rotture | Annuale | Registrazione in caso di anomalia |
| Verifica contenitori effluenti non palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di tenuta contenitori effluenti palabili | Controllo impermeabilizzazione/tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico /scarico gasolio, …) | Controllo impermeabilizzazione / tenuta | Quinquennale | Documento di conformità |
| Controllo area di deposito dei disinfettanti | Controllo visivo | Semestrale | Documento registrazione anomalie |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Controllo | Annuale | Registro |
| Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici | Pulizia | Almeno ogni tre anni e, comunque, all’occorrenza | Registro e documenti di attestazione di smaltimento dei residui di pulizia |
| Verifica perdite generatore di calore di emergenza alimentato a gasolio e posto su platea impermeabile | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante | Settimanale | Registrazione in caso di anomalie |
| Verifica perdite generatore elettrico di emergenza alimentato a gasolio e dotato di serbatoio integrato con bacino di contenimento | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |
| Verifica perdite generatore elettrico di emergenza alimentato a gasolio e posto su platea impermeabile | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nella platea sottostante | Settimanale | Registrazione in caso di anomalie |
| Verifica perdite gasolio per mezzi agricoli in fase di rifornimento o dal serbatoio del contenitore/distributore | Controllo visivo assenza di tracce di eventuali perdite di gasolio nel bacino di contenimento e nella piazzola di rifornimento mezzi | Mensile e comunque ad ogni impiego | Registrazione in caso di anomalie |
| Controllo impianto molitura | Controllo e pulizia polveri depositate | Ad ogni impiego | Registro |
| Registrazione funzionamento molino | Monitoraggio ore di funzionamento | Ad ogni utilizzo | Registro |
| Controllo/pulizia filtri a maniche dei silos (se presenti) | Verifica ostruzione filtro o rotture filtro, sostituzione se necessario | Almeno settimanale o secondo quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione del costruttore dell’impianto | Registrazione interventi effettuati |

- ODORI

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata dell’autorità competente, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG.

- INDICATORI DI PRESTAZIONE

# Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all’unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all’unità di materia prima.

Tab. 9 – Indicatori di prestazione

| Indicatore | Descrizione | UM | Metodo di misura | Frequenza di monitoraggio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produzione specifica di rifiuti | Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato | kg/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo specifico di risorsa idrica | Quantitativo di acqua utilizzata rispetto al numero di capi allevato | m3/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascun combustibile | Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica | Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato | TEP/capo/anno | Calcolo | Annuale |
| Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti) | Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato | m3/capo/anno | Calcolo | Annuale |

Luogo e data ____________________________

NOME E COGNOME

(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del d.lgs. 82/2005)

Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo